프로젝트 수행계획서

얼굴 표정 기반 감정 인식 프로젝트

| 프로젝트 기간 | 2026.09.04 ~ 2026.09.18 (9/18 전시 준비 및 Jetson 컬러 앱 적용 포함) |
| --- | --- |
| 팀 구성 | 오석, 정준영, 김범영 (3명) |
| 주요 데이터 | AI-Hub 「한국인 감정인식을 위한 복합 영상」 |
| 개발 방향 | PyTorch 기반 공동 전처리·모델 학습·비교 + OpenCV/Jetson Orin Nano 실시간 카메라 시연 및 전시 적용 |
| 작성일 | 2026. 09. 17. |

I. 프로젝트 정보 (요약)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 얼굴 표정 기반 감정 인식 프로젝트 |
| S/W 개발환경 | Windows 11, NVIDIA Jetson Orin Nano |
| 개발환경(IDE) | Visual Studio Code, Jupyter Notebook |
| 개발도구/라이브러리 | Python 3.10~3.12, PyTorch/torchvision, CUDA, NumPy, Pandas, OpenCV, scikit-learn, Matplotlib 공동 비교 실험 환경: Python 3.12.10, CUDA 12.6, AdamW, Macro-F1 평가 |
| 수행예상기간 | 2026.09.04 ~ 2026.09.17 (9/17 발표 완료) |
| 구성 인원 | 3명 (오석, 정준영, 김범영) |
| 데이터셋 | AI-Hub 「한국인 감정인식을 위한 복합 영상」 |
| 대상 클래스 | 기쁨 · 당황 · 분노 · 불안 · 상처 · 슬픔 · 중립 (7개 감정 클래스) |
| 최종 시연 방향 | Jetson Orin Nano 카메라에서 다중 얼굴을 검출하고 7개 감정을 실시간으로 분류·표시 |

작품의 개발배경 및 필요성

카메라 기반 실시간 시연이 가능한 컴퓨터 비전 프로젝트를 구현하여 데이터 전처리, 딥러닝 모델 학습·평가, OpenCV/Jetson 활용 역량을 종합적으로 적용한다.

AI-Hub 한국인 감정 데이터의 이미지와 JSON 라벨을 연결하고 7개 감정 클래스의 분포와 품질을 확인한 뒤, 팀 공동 작업으로 전처리·재현성 점검·모델 비교를 수행하였다. 정준영의 학습 실험과 김범영의 전처리·비교 실험은 서로 다른 조건을 보완적으로 검증하는 공동 프로젝트 작업으로 관리하였다.

Training은 TRAIN_01+02 범위를 중심으로 사용하였다. 최초 보유 원천 기준은 Training 223,578장·Validation 52,126장이며, 공동 전처리 과정에서 손상 JPG 16장을 제외하여 재현용 전처리 결과는 Training 223,570장·Validation 52,118장으로 정리하였다.

최종적으로 팀에서 학습·비교한 모델과 체크포인트를 Jetson Orin Nano 및 OpenCV 실시간 카메라 프로그램과 연계한다. 9월 18일 경기남부직업능력개발원 총괄 팀장의 제안에 따라 팀 결과물을 전시 형태로 준비하며, 전시 장비에서는 grayscale 모델 적용이 원활하지 않아 RGB 컬러 모델 버전을 최종 적용한다.

작품의 특장점

7개 감정 클래스를 유지하고 MobileNetV3 Small, MobileNetV2, EfficientNet-B0, ResNet18을 프로젝트 내에서 학습·비교하였다. Jetson/OpenCV 앱은 EfficientNet, ResNet, MobileNet 계열 체크포인트를 로딩할 수 있도록 구성하되, 전시 운영에서는 RGB 컬러 모델만 사용한다.

팀 전처리에서는 224×224 grayscale/RGB 입력을 모두 구성하고 검증하였다. 다만 9월 18일 전시 장비 테스트에서 grayscale 모델 적용이 원활하지 않아, 전시용 Jetson 앱은 RGB 3채널 입력과 ImageNet 정규화를 사용하는 컬러 모델 버전으로 운영한다.

정준영의 학습 실험에서는 초기 사전학습 가중치 없이 학습한 뒤 약 14% 정체를 확인하고 ImageNet pretrained 2차 학습으로 전환했으며, 3차 추가 학습의 과적합을 확인해 2차 Best 모델을 유지하였다. 김범영의 공동 비교 실험에서는 ImageNet pretrained, AdamW, learning rate 0.0003, batch 32, 최대 50 Epoch, patience 3, seed 42, Validation Macro-F1 기준을 적용하였다.

공동 비교 실험의 모델별 Accuracy·Macro-F1·혼동행렬·학습곡선·체크포인트를 정리하였다. Jetson 전시용 앱은 얼굴 오탐지 방지, 다중 얼굴 ID 추적, EMA/상태 유지 기반 감정 안정화, 화면 표시 신뢰도 안정화, 터치형 설정 패널과 화면 최대화 기능을 반영해 전시 안정성을 높였다.

프로젝트 구상도

| AI-Hub 원천/라벨 데이터 | EDA·품질검사 | 공동 전처리 ·재현성 점검 | 공동 모델 학습 ·비교 평가 | OpenCV/Jetson 카메라 입력 | 실시간 시연· 발표 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

프로젝트 내용

가. 주요 기능

| 구분 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 관리 | 이미지-라벨 연결 | JSON의 filename과 실제 원천 이미지 경로를 연결하고 Training/Validation 사용 범위를 확정 |
| EDA | 라벨·분포·품질 확인 | 7개 클래스 분포, 이미지-라벨 매칭, Bounding Box 및 손상 이미지·EXIF 방향 등 데이터 상태를 확인 |
| 전처리 | 공동 전처리·재현성 점검 | 224×224 grayscale/RGB 데이터 구성과 함께 EXIF 방향 보정, 종횡비 유지+검정 패딩, 손상 JPG 제외, JSON filename·BBox 좌표 변환을 공동 전처리 작업으로 수행 |
| 모델링 | 공동 모델 학습·비교 | MobileNetV3 Small·MobileNetV2·EfficientNet-B0·ResNet18을 프로젝트 내에서 학습·비교하고 서로 다른 실험 조건의 결과를 팀 모델 비교 자료로 활용 |
| 평가 | 성능 비교 및 결과 정리 | Accuracy·Loss·Macro-F1·Precision·Recall·혼동행렬·best.pt 및 통합 비교 결과를 팀 공동 산출물로 관리 |
| 시연 | 실시간 감정 예측 | OpenCV로 얼굴을 검출하고 Jetson Orin Nano에서 다중 얼굴의 감정 결과를 실시간으로 표시하며 오탐지 방지 개선을 적용 |

나. 적용 기술

| 영역 | 기술/도구 | 적용 내용 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 처리 | Python, NumPy, Pandas | JSON/이미지 경로 처리, 데이터 검증, 학습용 데이터 구성 |
| 컴퓨터 비전 | OpenCV, Pillow | 이미지 로딩·색상 변환, 얼굴 검출, 카메라 영상 처리, 오탐지 방지 조건 적용 |
| 딥러닝·비교 | PyTorch, torchvision, Adam/AdamW | ImageNet pretrained 기반 학습, 2차/3차·RGB 실험과 ResNet18·MobileNetV2·EfficientNet-B0 공동 비교 실험 수행 |
| 평가·시각화 | scikit-learn, Matplotlib | Accuracy·Macro-F1·Precision·Recall·클래스별 F1·혼동행렬·학습곡선 및 통합 비교 그래프 생성 |
| 협업/문서 | GitHub/Repository, KakaoTalk, Word/PPT | 팀 GitHub/Repository에서 전처리 코드·학습 코드·모델 체크포인트·결과 그래프·문서·발표자료를 공동 관리 |
| 전시 UI·운영 | Tkinter, PIL, OpenCV, Jetson Orin Nano | RGB 컬러 모델 전시 적용, 화면 최대화/전체화면 계열 UI, 영상 터치·클릭으로 설정 패널 표시, 클래스 가중치 조절, EMA·Hold 조절, ID별 결과 표시 및 저장 |

라. 역할 분담

| 담당 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| 오석(팀장) | 팀장, 전체 진행·일정 및 구현 방향 조율, OpenCV/Jetson Orin Nano 실시간 앱 구현, 다중 얼굴 추적·카메라 테스트·오탐지 방지 개선, 실시간 시연 총괄 |
| 정준영 | 주제·데이터셋 조사, EDA, 224×224 grayscale/RGB 전처리, TensorFlow GPU 검토 후 PyTorch/CUDA 전환, MobileNetV3 Small·EfficientNetB0·ResNet18 2차/3차 및 RGB 학습·평가, 문서·최종 산출물·GitHub 정리 |
| 김범영 | 전처리 공동 작업 및 재현성 강화, EXIF·종횡비 유지 패딩·손상 이미지 제외·BBox 변환 코드 정리, ResNet18·MobileNetV2·EfficientNet-B0 ImageNet pretrained 비교 학습, Macro-F1 평가·시각화, GitHub 자료 정리, PPT 제작·발표 |
| 전원 | 데이터 사용 범위·전처리·모델 후보 논의, 학습·시연 결과 공유 및 검토, 문서 수정·검토, 최종 산출물 검수 및 전시 적용 결과 확인 |