프로젝트 수행계획서

얼굴 표정 기반 감정 인식 프로젝트

| 프로젝트 기간 | 2026. 09. 04. ~ 2026. 09. 17. |
| --- | --- |
| 팀 구성 | 오석, 정준영, 김범영 (3명) |
| 주요 데이터 | AI-Hub 「한국인 감정인식을 위한 복합 영상」 |
| 개발 방향 | PyTorch 기반 이미지 분류 + OpenCV/Jetson Orin Nano 실시간 카메라 시연 |
| 작성일 | 2026. 09. 16. |

I. 프로젝트 정보 (요약)

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 프로젝트명 | 얼굴 표정 기반 감정 인식 프로젝트 |
| S/W 개발환경 | Windows 11, NVIDIA Jetson Orin Nano |
| 개발환경(IDE) | Visual Studio Code, Jupyter Notebook |
| 개발도구/라이브러리 | Python 3.10, PyTorch 2.5.1+cu121, torchvision, NumPy, Pandas, OpenCV, scikit-learn, Matplotlib |
| 수행예상기간 | 2026.09.04 ~ 2026.09.17 (발표 9/16~9/17) |
| 구성 인원 | 3명 (오석, 정준영, 김범영) |
| 데이터셋 | AI-Hub 「한국인 감정인식을 위한 복합 영상」 |
| 대상 클래스 | 기쁨 · 당황 · 분노 · 불안 · 상처 · 슬픔 · 중립 (7개 감정 클래스) |
| 최종 시연 방향 | Jetson Orin Nano 카메라에서 다중 얼굴을 검출하고 7개 감정을 실시간으로 분류·표시 |

작품의 개발배경 및 필요성

카메라 기반 실시간 시연이 가능한 컴퓨터 비전 프로젝트를 구현하여 데이터 전처리, 딥러닝 모델 학습, OpenCV 활용 역량을 종합적으로 적용한다.

AI-Hub 한국인 감정 데이터의 이미지와 JSON 라벨을 연결하고, 7개 감정 클래스의 분포와 데이터 품질을 확인한 뒤 학습 가능한 형태로 구성한다.

대용량 데이터를 프로젝트 일정에 맞게 활용하기 위해 Training은 TRAIN_01+02의 223,578장, Validation은 52,126장을 기준으로 전처리·학습을 진행한다.

최종적으로 학습된 모델을 Jetson Orin Nano와 OpenCV 기반 실시간 카메라 프로그램에 적용하여 얼굴별 감정 결과를 화면에 표시하는 것을 목표로 한다.

작품의 특장점

7개 감정 클래스를 유지하고 MobileNetV3 Small, EfficientNetB0, ResNet18 세 모델을 비교하여 성능과 실시간 적용 가능성을 확인한다.

224×224 grayscale 및 RGB 컬러 데이터를 준비하고, Jetson 카메라 테스트 결과에 따라 흑백 모델과 RGB 모델의 결과를 비교한다.

초기에는 사전학습 가중치 없이 학습했으나 성능 정체를 확인한 뒤 ImageNet 사전학습 가중치를 적용한 2차 학습으로 전환하였다. 2차 Best 모델에서 학습률을 낮춘 3차 추가 학습도 진행했으나 과적합이 발생하여 최종 흑백 후보는 2차 Best 모델을 사용한다.

OpenCV 얼굴 검출에서는 minNeighbors, minSize, 얼굴 비율, 명암 변화 조건을 조정하여 배경을 얼굴로 잘못 인식하는 현상을 줄이고, 프로젝트 기록과 GitHub/보고서/PPT를 함께 산출물로 관리한다.

프로젝트 구상도

| AI-Hub 원천/라벨 데이터 | EDA·품질검사 | 224×224 흑백·RGB 전처리 | PyTorch 3개 모델 학습·평가 | OpenCV/Jetson 카메라 입력 | 실시간 다중 얼굴 감정 분류 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

※ 모델 비교 결과와 Jetson 카메라 테스트 결과를 바탕으로 최종 적용 모델을 정한다. 흑백 모델은 3차 추가 학습 결과가 아닌 2차 Best 모델을 기준으로 사용한다.

프로젝트 내용

가. 주요 기능

| 구분 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 관리 | 이미지-라벨 연결 | JSON의 filename과 실제 원천 이미지 경로를 연결하고 Training/Validation 사용 범위를 확정 |
| EDA | 라벨·분포·품질 확인 | 7개 클래스 분포, 이미지-라벨 매칭, Bounding Box 및 손상 이미지·EXIF 방향 등 데이터 상태를 확인 |
| 전처리 | 학습용 이미지 구성 | 이미지를 224×224 grayscale 및 RGB 컬러 형태로 준비하고 모델 입력 데이터로 구성 |
| 모델링 | 7개 감정 이미지 분류 | PyTorch 기반 MobileNetV3 Small, EfficientNetB0, ResNet18을 학습하고 비교 |
| 평가 | 성능 비교 및 모델 선정 | Accuracy, Loss, Precision, Recall, F1-score, Confusion Matrix 등을 확인하고 Best 모델을 저장 |
| 시연 | 실시간 감정 예측 | OpenCV로 얼굴을 검출하고 Jetson Orin Nano에서 다중 얼굴의 감정 결과를 실시간으로 표시 |

나. 적용 기술

| 영역 | 기술/도구 | 적용 내용 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 처리 | Python, NumPy, Pandas | JSON/이미지 경로 처리, 데이터 검증, 학습용 데이터 구성 |
| 컴퓨터 비전 | OpenCV, Pillow | 이미지 로딩·색상 변환, 얼굴 검출, 카메라 영상 처리, 오탐지 방지 조건 적용 |
| 딥러닝 | PyTorch, torchvision | 사전학습 가중치를 활용한 7개 감정 분류 모델 학습 및 Best 모델 저장 |
| 평가·시각화 | scikit-learn, Matplotlib | Accuracy·Precision·Recall·F1, 혼동행렬, 학습 결과 시각화 |
| 협업/문서 | GitHub/Repository, KakaoTalk, Word/PPT | 코드·산출물 관리, 회의 기록, 수행계획서·WBS·결과보고서·발표자료 작성 |

라. 역할 분담

| 담당 | 주요 역할 |
| --- | --- |
| 오석(팀장) | 프로젝트 전체 진행 방향·일정 조율, 모델 선정 및 팀 업무 조율, OpenCV/Jetson Orin Nano 실시간 앱 구현, 카메라 테스트·오탐지 방지 개선, 최종 시연 조율 |
| 정준영 | 데이터 구조 확인 및 전처리 주 작업, PyTorch 모델 학습·평가·결과 정리, 2차·3차 학습 비교 및 RGB 추가 학습, 프로젝트 문서·TEST 보고서·GitHub 자료 정리 |
| 김범영 | 데이터 축소·흑백 전처리·성능 비교 등 전처리 보조, 학습 및 환경 테스트 보조, PPT 제작 및 발표 준비·발표 |
| 전원 | 회의 및 결과 공유, 모델·시연 결과 확인, 문서 검토, 최종 산출물 및 발표·시연 점검 |